| REGULATED SUBSTANCE | CASRN | Residential MSC 0-15 feet |  | Nonresidential MSCs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Surface Soil 0-2 feet |  | Subsurface Soil 2-15 feet |  |
| ALUMINUM | 7429-90-5 | 190,000 | C | 190,000 | C | 190,000 | C |
| ANTIMONY | 7440-36-0 | 88 | G | 1,100 | G | 190,000 | C |
| ARSENIC | 7440-38-2 | 12 | G | 53 | G | 190,000 | C |
| BARIUM AND COMPOUNDS | 7440-39-3 | 44,000 | G | 190,000 | C | 190,000 | C |
| BERYLLIUM | 7440-41-7 | 440 | G | 5,600 | G | 190,000 | C |
| BORON AND COMPOUNDS | 7440-42-8 | 44,000 | G | 190,000 | C | 190,000 | C |
| CADMIUM | 7440-43-9 | 110 | G | 1,400 | G | 190,000 | C |
| CHROMIUM III | 16065-83-1 | 190,000 | C | 190,000 | C | 190,000 | C |
| CHROMIUM VI | 18540-29-9 | 660 | G | 8,400 | G | 20,000 | N |
| COBALT | 7440-48-4 | 66 | G | 840 | G | 190,000 | [C] N |
| COPPER | 7440-50-8 | 8,100 | G | 100,000 | G | 190,000 | C |
| CYANIDE, FREE | 57-12-5 | [4,400] 130 | G | [56,000] 1,700 | G | 190,000 | C |
| FLUORIDE | 16984-48-8 | 8,800 | G | 110,000 | G | 190,000 | [G] C |
| IRON | 7439-89-6 | 150,000 | G | 190,000 | C | 190,000 | C |
| LEAD | 7439-92-1 | 500 | U | 1,000 | S | 190,000 | C |
| LITHIUM | 7439-93-2 | 440 | G | 5,600 | G | 190,000 | C |
| MANGANESE | 7439-96-5 | 10,000 | G | 130,000 | G | 190,000 | C |
| MERCURY | 7439-97-6 | 35 | G | 450 | G | 190,000 | C |
| MOLYBDENUM | 7439-98-7 | 1,100 | G | 14,000 | G | 190,000 | C |
| NICKEL | 7440-02-0 | 4,400 | G | 56,000 | G | 190,000 | C |
| PERCHLORATE | 7790-98-9 | 150 | G | 2,000 | G | 190,000 | C |
| SELENIUM | 7782-49-2 | 1,100 | G | 14,000 | G | 190,000 | C |
| SILVER | 7440-22-4 | 1,100 | G | 14,000 | G | 190,000 | C |
| THALLIUM | 7440-28-0 | [15] 2 | G | [200] 28 | G | 190,000 | C |
| TIN | 7440-31-5 | 130,000 | G | 190,000 | C | 190,000 | C |
| VANADIUM | 7440-62-2 | [1,500] 15 | G | [20,000] 200 | G | 190,000 | C |
| ZINC | 7440-66-6 | 66,000 | G | 190,000 | C | 190,000 | C |