| Regulated Substance | CAS | RfDo (mg/kg-d) |  | CSFo (mg/kg-d)-1 |  | RfCi (mg/m3) |  | IUR (μg/m3)-1 |  | Koc | VOC? | Aqueous Sol (mg/L) | Aqueous Sol Reference1 | TF Vol from Surface Soil |  | TF Vol from SubSurface Soil | Organic Liquid | Boiling Point (degrees C) | Degradation Coefficient (K)(yr-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACENAPHTHENE | 83-32-9 | 0.06 | I |  |  |  |  |  |  | 4900 |  | 3.8 | 1,5,6 |  |  |  |  | 279 | 1.24 |
| ACENAPHTHYLENE | 208-96-8 | 0.06 | S |  |  |  |  |  |  | 4500 |  | 16.1 | 5,6,7 |  |  |  |  | 280 | 2.11 |
| ACEPHATE | 30560-19-1 | 0.004 | I | 0.0087 | I |  |  |  |  | 3 |  | 818000 | 6 |  |  |  |  | 340 |  |
| ACETALDEHYDE | 75-07-0 |  |  |  |  | 0.009 | I | 0.0000022 | I | 4.1 | X | 1000000 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 20 |  |
| ACETONE | 67-64-1 | 0.9 | I |  |  | 31 | D |  |  | 0.31 | X | 1000000 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 56 | 18.07 |
| ACETONITRILE | 75-05-8 |  |  |  |  | 0.06 | I |  |  | 0.5 | X | 1000000 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 82 | 4.50 |
| ACETOPHENONE | 98-86-2 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | 170 |  | 5500 | 1 |  |  |  | X | 203 |  |
| ACETYLAMINO-FLUORENE, 2- (2AAF) | 53-96-3 |  |  | 3.8 | C |  |  | 0.0013 | C | 1600 |  | 10.13 | 7 |  |  |  |  | 303 | 0.69 |
| ACROLEIN | 107-02-8 | 0.0005 | I |  |  | 0.00002 | I |  |  | 0.56 | X | 208000 | 1,2,4 | 13100 |  | 15100 | X | 53 | 4.50 |
| ACRYLAMIDE | 79-06-1 | [0.0002] 0.002 | I | [4.5] 0.5 | I | 0.006 | I | [0.0013] 0.0001 | I | 25 | X | 2151000 | 4 | 13000 |  | 15000 |  | 193 |  |
| ACRYLIC ACID | 79-10-7 | 0.5 | I |  |  | 0.001 | I |  |  | 29 | X | 1000000 | 2 | 13000 |  | 14900 | X | 141 | 1.39 |
| ACRYLONITRILE | 107-13-1 | 0.04 | D | 0.54 | I | 0.002 | I | 0.000068 | I | 11 | X | 73500 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 77 | 5.50 |
| ALACHLOR | 15972-60-8 | 0.01 | I | 0.056 | C |  |  |  |  | 110 |  | 140 | 2 |  |  |  |  | 378 |  |
| ALDICARB | 116-06-3 | 0.001 | I |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 6000 | 2 |  |  |  |  | 287 | 0.40 |
| ALDICARB SULFONE | 1646-88-4 | 0.001 | I |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 8000 | 5 |  |  |  |  | 317 |  |
| ALDICARB SULFOXIDE | 1646-87-3 | 0.001 | [I] M |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  | 330000 | 5 |  |  |  |  | 307 |  |
| ALDRIN | 309-00-2 | 0.00003 | I | 17 | I |  |  | 0.0049 | I | 48000 |  | 0.02 | 4,5,6 |  |  |  |  | 330 | 0.22 |
| ALLYL ALCOHOL | 107-18-6 | 0.005 | I |  |  | [0.0003] 0.0001 | [P] X |  |  | 3.2 | X | 1000000 | 2 | 13100 |  | 15000 | X | 97 | 18.07 |
| AMETRYN | 834-12-8 | 0.009 | I |  |  |  |  |  |  | 389 |  | 185 | 5 |  |  |  |  | 345 |  |
| AMINOBIPHENYL, 4- | 92-67-1 |  |  | 21 | C |  |  | 0.006 | C | 110 |  | 1200 | 5 |  |  |  |  | 302 | 18.07 |
| AMITROLE | 61-82-5 |  |  | 0.94 | C |  |  | 0.00027 | C | 120 |  | 280000 | 4 |  |  |  |  | 258 | 0.69 |
| AMMONIA | 7664-41-7 | 0.97 | H |  |  | 0.1 | I |  |  | 3 | X | 310000 | 2,5,7 | 13100 |  | 15000 | X | -33 |  |
| AMMONIUM SULFAMATE | 7773-06-0 | 0.2 | I |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 2160000 | 10 |  |  |  |  | 603 |  |
| ANILINE | 62-53-3 | 0.007 | P | 0.0057 | I | 0.001 | I | 0.0000016 | C | 190 | X | 33800 | 1 | 13000 |  | 14900 | X | 184 |  |
| ANTHRACENE | 120-12-7 | 0.3 | I |  |  |  |  |  |  | 21000 |  | 0.066 | 1,5,6,7,8,9 |  |  |  |  | 340 | 0.28 |
| ATRAZINE | 1912-24-9 | 0.035 | I | 0.23 | C |  |  |  |  | 130 |  | 70 | 2,4,5 |  |  |  |  | 313 |  |
| AZINPHOS-METHYL (GUTHION) | 86-50-0 | 0.003 | D |  |  | 0.01 | D |  |  | 407.4 |  | 31.5 | 1, 2 |  |  |  |  | 421 |  |
| BAYGON (PROPOXUR) | 114-26-1 | 0.004 | I |  |  |  |  |  |  | 31 |  | 2000 | 2,4,5 |  |  |  |  | decomp. | 4.50 |
| BENOMYL | 17804-35-2 | 0.05 | I |  |  |  |  |  |  | 1,900 |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 520 |  |
| BENTAZON | 25057-89-0 | 0.03 | I |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 500 | 2 |  |  |  |  | 415 |  |
| BENZENE | 71-43-2 | 0.004 | I | 0.055 | I | 0.03 | I | 0.0000078 | I | 58 | X | 1780.5 | 1,2,3,4 | 13100 |  | 15000 | X | 81 | 0.35 |
| BENZIDINE | 92-87-5 | 0.003 | I | 230 | I |  |  | 0.067 | I | 530,000 |  | 520 | 1,2,4 |  |  |  |  | 400 | 15.81 |
| BENZO[A]ANTHRACENE | 56-55-3 |  |  | [0.73] 0.7 | [N] X |  |  | 0.00011 | C | 350000 |  | 0.011 | 1,5,6 |  |  |  |  | 438 | 0.19 |
| BENZO[A]PYRENE | 50-32-8 |  |  | 7.3 | I |  |  | 0.0011 | C | 910000 |  | 0.0038 | 1,5,6 |  |  |  |  | 495 | 0.24 |
| BENZO[B]FLUORANTHENE | 205-99-2 |  |  | 0.73 | N |  |  | 0.00011 | C | 550000 |  | 0.0012 | 5,6,7 |  |  |  |  | 357 | 0.21 |
| BENZO[GHI]PERYLENE | 191-24-2 | 0.06 | S |  |  |  |  |  |  | 2800000 |  | 0.00026 | 1,5,6 |  |  |  |  | 500 | 0.19 |
| BENZO[K]FLUORANTHENE | 207-08-9 |  |  | 0.073 | N |  |  | 0.00011 | C | 4400000 |  | 0.00055 | 5,6,7 |  |  |  |  | 480 | 0.06 |
| BENZOIC ACID | 65-85-0 | 4 | I |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 2700 | 2,3,4,5 |  |  |  |  | 249 |  |
| BENZOTRICHLORIDE | 98-07-7 |  |  | 13 | I |  |  |  |  | 920 |  | 53 | 1,5,13 |  |  |  | X | 221 | 121413.60 |
| BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | [0.5] 0.1 | P |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 40000 | 1,2,3 |  |  |  | X | 205 |  |
| BENZYL CHLORIDE | 100-44-7 | 0.002 | P | 0.17 | I | 0.001 | P | 0.000049 | C | 190 | X | 493 | 1 | 13000 |  | 15000 | X | 179 | 20.90 |
| BETA PROPIOLACTONE | 57-57-8 |  |  | 14 | C |  |  | 0.004 | C | 4 | X | 370000 | 2 | 13100 |  | 15000 | X | 162 | 0.01 |
| BHC, ALPHA | 319-84-6 | 0.008 | D | 6.3 | I |  |  | 0.0018 | I | 1800 |  | 1.7 | 4,5,6,7 |  |  |  |  | 288 | 0.94 |
| BHC, BETA- | 319-85-7 |  |  | 1.8 | I |  |  | 0.00053 | I | 2300 |  | 0.1 | 6 |  |  |  |  | 304 | 1.02 |
| BHC, GAMMA (LINDANE) | 58-89-9 | 0.0003 | I | 1.1 | C |  |  | 0.00031 | C | 1400 |  | 7.3 | 4,5,6 |  |  |  |  | 323 | 1.05 |
| BIPHENYL, 1,1- | 92-52-4 | 0.05 | I | 0.008 | X | 0.0004 | X |  |  | 1,700 |  | 7.2 | 1 |  |  |  |  | 255 | 18.07 |
| BIS(2-CHLORO ETHOXY)METHANE | 111-91-1 | 0.003 | P |  |  |  |  |  |  | 61 |  | 100500 | 4,6,7,9,10,11 |  |  |  | X | 218 |  |
| BIS(2-CHLOROETHYL)ETHER | 111-44-4 |  |  | 1.1 | I |  |  | 0.00033 | I | 76 | X | 10200 | 1,4,5 | 13000 |  | 14900 | X | 179 | 0.69 |
| BIS(2-CHLORO-ISOPROPYL)ETHER | 108-60-1 | 0.04 | I | 0.07 | H |  |  | 0.00001 | H | 62 | X | 1700 | 5 | 13000 |  | 14900 | X | 189 | 0.69 |
| BIS(CHLOROMETHYL)ETHER | 542-88-1 |  |  | 220 | I |  |  | 0.062 | I | 16 | X | 22000 | 6 | 13100 |  | 15100 | X | 105 | 57270.57 |
| BIS[2-ETHYLHEXYL] PHTHALATE | 117-81-7 | 0.02 | I | 0.014 | I |  |  | 0.0000024 | C | 87000 |  | 0.285 | 4,5,6 |  |  |  | X | 384 | 0.65 |
| BISPHENOL A | 80-05-7 | 0.05 | I |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  | 120 | 4 |  |  |  |  | 220 | 0.69 |
| BROMACIL | 314-40-9 | 0.1 | M |  |  |  |  |  |  | 58 |  | 815 | 2 |  |  |  |  | 421 |  |
| BROMOCHLOROMETHANE | 74-97-5 | 0.01 | M |  |  | 0.04 | X |  |  | 27 | X | 16700 | 4 | 13100 |  | 15000 | X | 68 |  |
| BROMODICHLOROMETHANE | 75-27-4 | 0.02 | I | 0.062 | I |  |  | 0.000037 | C | 93 | X | 4500 | 6 | 13100 |  | 15000 | X | 87 |  |
| BROMOMETHANE | 74-83-9 | 0.0014 | I |  |  | 0.005 | I |  |  | 170 | X | 17500 | 2 | 13100 |  | 15000 | X | 4 | 6.66 |
| BROMOXYNIL | 1689-84-5 | 0.02 | I |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 130 | 2 |  |  |  |  | 329 |  |
| BROMOXYNIL OCTANOATE | 1689-99-2 | 0.02 | I |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  | 0.08 | 12 |  |  |  |  | 414 | 5.75 |
| BUTADIENE, 1,3- | 106-99-0 |  |  | 3.4 | C | 0.002 | I | 0.00003 | I | 120 | X | 735 | 1 | 13200 |  | 15000 | X | -4.5 | 4.50 |
| BUTYL ALCOHOL, N- | 71-36-3 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | 3.2 | X | 74000 | 1 | 13000 |  | 14900 | X | 118 | 4.68 |
| BUTYLATE | 2008-41-5 | 0.05 | I |  |  |  |  |  |  | 540 | X | 45 | 2 | 13200 |  | 15200 | X | 138 |  |
| BUTYLBENZENE, N- | 104-51-8 | [0.04] 0.05 | [N] P |  |  |  |  |  |  | 2,500 | X | 15 | 1,6,7 | 13100 |  | 15100 | X | 183 |  |
| BUTYLBENZENE, SEC- | 135-98-8 | [0.04] 0.1 | [N]X |  |  |  |  |  |  | 890 | X | 17 | 1,6,7 | 13100 |  | 15000 | X | 174 |  |
| BUTYLBENZENE, TERT- | 98-06-6 | 0.04 0.1 | [N]X |  |  |  |  |  |  | 680 | X | 30 | 1,6,7 | 13100 |  | 15000 | X | 169 |  |
| BUTYLBENZYL PHTHALATE | 85-68-7 | 0.2 | I | 0.0019 | P |  |  |  |  | 34000 |  | 2.69 | 4,5,6 |  |  |  | X | 370 | 1.39 |
| CAPTAN | 133-06-2 | 0.13 | I | 0.0023 | C |  |  | 0.00000066 | C | 200 |  | 0.5 | 4 |  |  |  |  | 259 | 589.39 |
| CARBARYL | 63-25-2 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 120 | 2,4,5 |  |  |  |  | 315 | 4.22 |
| CARBAZOLE | 86-74-8 |  |  | 0.02 | H |  |  |  |  | 2,500 |  | 1.2 | 1,5,6 |  |  |  |  | 355 |  |
| CARBOFURAN | 1563-66-2 | 0.005 | I |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 700 | 2 |  |  |  |  | 311 |  |
| CARBON DISULFIDE | 75-15-0 | 0.1 | I |  |  | 0.7 | I |  |  | 300 | X | 2100 | 1,2,3 | 13100 |  | 15100 | X | 46 |  |
| CARBON TETRACHLORIDE | 56-23-5 | [0.0007] 0.004 | I | [0.13] 0.07 | I | [0.19] 0.1 | [D] I | [0.000015] 0.000006 | I | 160 | X | 795 | 1,2,3 | 13100 |  | 15000 | X | 77 | 0.07 |
| CARBOXIN | 5234-68-4 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | 260 |  | 170 | 5,6,8 |  |  |  |  | 407 |  |
| CHLORAMBEN | 133-90-4 | 0.015 | I |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 700 | 2 |  |  |  |  | 210 |  |
| CHLORDANE | 57-74-9 | 0.0005 | I | 0.35 | I | 0.0007 | I | 0.0001 | I | 98000 |  | 0.056 | 4,5,7 |  |  |  |  | 351 | 0.09 |
| CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE, 1- | 75-68-3 |  |  |  |  | 50 | I |  |  | 22 | X | 1400 | 4 | 13100 |  | 15000 | X | -9 |  |
| CHLORO-1-PROPENE, 3- (ALLYL CHLORIDE) | 107-05-1 |  |  | 0.021 | C | 0.001 | I | 0.000006 | C | 48 | X | 3300 | 1,3,5,7,10 | 13100 |  | 15000 | X | 45 | 18.07 |
| CHLOROACETALDEHYDE | 107-20-0 |  |  | 0.3 | X |  |  |  |  | 3.2 | X | 1000000 | 9 | 13000 |  | 14900 | X | 85 |  |
| CHLOROACETOPHENONE, 2- | 532-27-4 |  |  |  |  | 0.00003 | I |  |  | 76 |  | 1100 | 3 |  |  |  |  | 247 | 4.50 |
| CHLOROANILINE, P- | 106-47-8 | 0.004 | I | 0.2 | P |  |  |  |  | 460 |  | 3900 | 1 |  |  |  |  | 232 |  |
| CHLOROBENZENE | 108-90-7 | 0.02 | I |  |  | 0.05 | P |  |  | 200 | X | 490 | 3 | 13100 |  | 15000 | X | 132 | 0.84 |
| CHLOROBENZILATE | 510-15-6 | 0.02 | I | 0.11 | C |  |  | 0.000031 | C | 2600 |  | 13 | 4 |  |  |  |  | 415 | 3.60 |
| CHLOROBUTANE, 1- | 109-69-3 | [0.4] 0.04 | P |  |  |  |  |  |  | 580 | X | 680 | 1,2,3,4 | 13200 |  | 15000 | X | 79 |  |
| CHLORODIBROMOMETHANE | 124-48-1 | 0.02 | I | 0.084 | I |  |  | 0.000027 | C | 83 | X | 4200 | 4,6,7,9 | 13100 |  | 15100 | X | 116 | 1.39 |
| CHLORODIFLUOROMETHANE | 75-45-6 |  |  |  |  | 50 | I |  |  | 59 | X | 2899 | 4 | 13200 |  | 15000 | X | -41 |  |
| CHLOROETHANE | 75-00-3 | 0.4 | N | 0.0029 | N | 10 | I |  |  | 42 | X | 5700 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 12 | 4.50 |
| CHLOROFORM | 67-66-3 | 0.01 | I |  |  | 0.098 | D | 0.000023 | I | 56 | X | 8000 | 1,2,3 | 13100 |  | 15000 | X | 61 | 0.01 |
| CHLORONAPHTHALENE, 2- | 91-58-7 | 0.08 | I |  |  |  |  |  |  | 8500 |  | 11.7 | 1 |  |  |  |  | 256 |  |
| CHLORONITROBENZENE, P- | 100-00-5 | 0.001 | P | 0.0063 | P | 0.0006 | P |  |  | 480 |  | 220 | 1 |  |  |  |  | 242 |  |
| CHLOROPHENOL, 2- | 95-57-8 | 0.005 | I |  |  |  |  |  |  | 400 | X | 24000 | 1,3,4 | 12900 |  | 14900 | X | 175 |  |
| CHLOROPRENE | 126-99-8 | 0.02 | H |  |  | [0.007] 0.02 | [H] I | 0.003 | I | 50 | X | 1736 | 9 | 13100 |  | 15000 | X | 59 | 0.69 |
| CHLOROPROPANE, 2- | 75-29-6 |  |  |  |  | 0.1 | H |  |  | 260 | X | 3100 | 1,3,5 | 13200 |  | 15000 | X | 47 |  |
| CHLOROTHALONIL | 1897-45-6 | 0.015 | I | 0.0031 | C |  |  | 0.00000089 | C | 980 |  | 0.6 | 2 |  |  |  |  | 350 |  |
| CHLOROTOLUENE, O- | 95-49-8 | 0.02 | I |  |  |  |  |  |  | 760 | X | 422 | [14, 15] 1,4,5 | 13100 |  | 15000 | X | 159 |  |
| CHLOROTOLUENE, P- | 106-43-4 | [0.07] 0.02 | [P] X |  |  |  |  |  |  | 375 | X | 106 | 12 | 13000 |  | 14900 | X | 162 |  |
| CHLORPYRIFOS | 2921-88-2 | [0.003] 0.001 | [I] D |  |  |  |  |  |  | 4600 |  | 1.12 | 2,4,6,7 |  |  |  |  | 377 |  |
| CHLORSULFURON | 64902-72-3 | 0.05 | I |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 192 | 2,5,6,8,9 |  |  |  |  | 531 |  |
| CHLORTHAL-DIMETHYL (DACTHAL) (DCPA) | 1861-32-1 | 0.01 | I |  |  |  |  |  |  | 6,500 |  | 0.5 | 2,5,7 |  |  |  |  | 360 | 1.37 |
| CHRYSENE | 218-01-9 |  |  | 0.0073 | N |  |  | 0.000011 | C | 490000 |  | 0.0019 | 1 |  |  |  |  | 448 | 0.13 |
| CRESOL(S) | 1319-77-3 | 0.005 | S |  |  | 0.06 | C |  |  | 25 | X | 20000 | 2 | 13000 |  | 14900 | X | 139 | 5.16 |
| CRESOL, DINITRO-O-, 4,6- | 534-52-1 | 0.0001 | P |  |  |  |  |  |  | 257 |  | 150 | 4 |  |  |  |  | 312 | 6.02 |
| CRESOL, O- (METHYLPHENOL, 2-) | 95-48-7 | 0.05 | I |  |  |  |  |  |  | 22 | X | 2500 | 3,5,6 | 13000 |  | 14900 |  | 191 | 18.07 |
| CRESOL, M (METHYLPHENOL, 3-) | 108-39-4 | 0.05 | I |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 2500 | 2 |  |  |  | X | 202 | 5.16 |
| CRESOL, P (METHYLPHENOL, 4-) | 106-44-5 | 0.005 | H |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 22000 | 6 |  |  |  |  | 202 | 9.03 |
| CRESOL, P-CHLORO-M- | 59-50-7 | [0.005] 0.1 | [S] X |  |  |  |  |  |  | 780 |  | 3846 | 2 |  |  |  |  | 235 |  |
| CROTONALDEHYDE | 4170-30-3 |  |  | 1.9 | S |  |  |  |  | 5.6 | X | 180000 | 3 | 13000 |  | 14900 | X | 104 | 18.07 |
| CROTONALDEHYDE, TRANS- | 123-73-9 | 0.001 | P | 1.9 | H |  |  |  |  | 6.1 | X | 156000 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 104 | 18.07 |
| CUMENE (ISOPROPYL BENZENE) | 98-82-8 | 0.1 | I |  |  | 0.4 | I |  |  | 2800 | X | 50 | 1,5,6 | 13100 |  | 15100 | X | 152 | 15.81 |
| CYANAZINE | 21725-46-2 | 0.002 | M | 0.84 | H |  |  |  |  | 199 |  | 171 | 2,5 |  |  |  |  | 369 |  |
| CYCLOHEXANE | 110-82-7 |  |  |  |  | 6 | I |  |  | 479 | X | 55 | 1,2,4,5,6 | 13100 |  | 15100 | X | 81 |  |
| CYCLOHEXANONE | 108-94-1 | 5 | I |  |  | 0.7 | P |  |  | 66 | X | 36500 | 1,2,4,5 | 13000 |  | 14900 | X | 157 |  |
| CYFLUTHRIN | 68359-37-5 | 0.025 | I |  |  |  |  |  |  | 130,000 |  | 0.001 | 2 |  |  |  |  | 448 |  |
| CYROMAZINE | 66215-27-8 | 0.0075 | I |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  | 11000 | 12 |  |  |  |  | 222 |  |
| DDD, 4,4'- | 72-54-8 | 0.002 | P | 0.24 | I |  |  | 0.000069 | C | 44000 |  | 0.16 | 5,6,7 |  |  |  |  | 350 | 0.02 |
| DDE, 4,4'- | 72-55-9 |  |  | 0.34 | I |  |  | 0.000097 | C | 87000 |  | 0.04 | 5 |  |  |  |  | 348 | 0.02 |
| DDT, 4,4'- | 50-29-3 | 0.0005 | I | 0.34 | I |  |  | 0.000097 | I | 240000 |  | 0.0055 | 5,6,7 |  |  |  |  | 260 | 0.02 |
| DI(2-ETHYLHEXYL)ADIPATE | 103-23-1 | 0.6 | I | 0.0012 | I |  |  |  |  | 47,000,000 |  | 200 | 5 |  |  |  | X | 214 | 4.50 |
| DIALLATE | 2303-16-4 |  |  | 0.061 | H |  |  |  |  | 190 |  | 40 | 2,4,6,8 |  |  |  | X | 328 | 1.39 |
| DIAMINOTOLUENE, 2,4- | 95-80-7 |  |  | 3.8 | C |  |  | 0.0011 | C | 36 |  | 7470 | 4 |  |  |  |  | 292 | 0.69 |
| DIAZINON | 333-41-5 | 0.0007 | D |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 50 | 2,4,6,8 |  |  |  | X | 306 |  |
| DIBENZO[A,H]ANTHRACENE | 53-70-3 |  |  | 7.3 | N |  |  | 0.0012 | C | 1800000 |  | 0.0006 | 1,5,6 |  |  |  |  | 524 | 0.13 |
| DIBENZOFURAN | 132-64-9 | 0.001 | [P] X |  |  |  |  |  |  | 10233 |  | 4.48 | 1,6,7,9 |  |  |  |  | 287 | 7.23 |
| DIBROMO-3-CHLOROPROPANE, 1,2- | 96-12-8 | 0.0002 | P | 0.8 | P | 0.0002 | I | 0.006 | P | 140 | X | 1000 | 4 | 13000 |  | 15000 | X | 196 | 0.69 |
| DIBROMOBENZENE, 1,4- | 106-37-6 | 0.01 | I |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  | 20 | 1 |  |  |  |  | 220 |  |
| DIBROMOETHANE, 1,2- (ETHYLENE DIBROMIDE) | 106-93-4 | 0.009 | I | 2 | I | 0.009 | I | 0.0006 | I | 54 | X | 4150 | 1,2,3,5 | 13100 |  | 15100 | X | 131 | 2.11 |
| DIBROMOMETHANE | 74-95-3 | 0.01 | H |  |  | 0.004 | X |  |  | 110 | X | 11400 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 96 | 4.50 |
| DIBUTYL PHTHALATE, N- | 84-74-2 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | 1600 |  | 400 | 1,2,3 |  |  |  | X | 340 | 11.00 |
| DICAMBA | 1918-00-9 | 0.03 | I |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 5600 | 4,5,6,8,10 |  |  |  |  | 329 |  |
| DICHLOROACETIC ACID | 76-43-6 | 0.004 | I | 0.05 | I |  |  |  |  | 8.1 | X | 1000000 | 1 | 12900 |  | 14900 | X | 194 |  |
| DICHLORO-2-BUTENE, 1,4- | 764-41-0 |  |  |  |  |  |  | 0.0042 | P | 180 | X | 850 | 9 | 13100 |  | 15000 | X | 156 |  |
| DICHLORO-2-BUTENE, TRANS-1,4- | 110-57-6 |  |  |  |  |  |  | 0.0042 | S | 215 | X | 850 | 9 | 12900 |  | 14800 | X | 155 |  |
| DICHLOROBENZENE, 1,2- | 95-50-1 | 0.09 | I |  |  | 0.2 | H |  |  | 350 | X | 147 | 1,4,5,6,7 | 13100 |  | 15100 | X | 180 | 0.69 |
| DICHLOROBENZENE, 1,3- | 541-73-1 | 0.003 | N |  |  |  |  |  |  | 360 | X | 106 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 173 | 0.69 |
| DICHLOROBENZENE, P- | 106-46-7 | 0.07 | D | 0.0054 | C | 0.8 | I | 0.000011 | C | 510 | X | 82.9 | 1 | 12900 |  | 14900 |  | 174 | 0.69 |
| DICHLOROBENZIDINE, 3,3'- | 91-94-1 |  |  | 0.45 | I |  |  | 0.00034 | C | 22000 |  | 3.11 | 4,5,6 |  |  |  |  | 368 | 0.69 |
| DICHLORODIFLUOROMETHANE (FREON 12) | 75-71-8 | 0.2 | I |  |  | [0.2] 0.1 | [H] X |  |  | 360 | X | 280 | 1 | 13200 |  | 15000 | X | -30 | 0.69 |
| DICHLOROETHANE, 1,1- | 75-34-3 | 0.2 | P | 0.0057 | C | 0.5 | H | 0.0000016 | C | 52 | X | 5000 | 2 | 13100 |  | 15000 | X | 57 | 0.16 |
| DICHLOROETHANE, 1,2- | 107-06-2 | [0.02] 0.006 | [P] X | 0.091 | I | [2.4] 0.007 | [D] P | 0.000026 | I | 38 | X | 8412 | 1,2,3,4 | 13100 |  | 15000 | X | 83 | 0.07 |
| DICHLOROETHYLENE, 1,1- | 75-35-4 | 0.05 | I |  |  | 0.2 | I |  |  | 65 | X | 2500 | 1,4,5 | 13100 |  | 15000 | X | 32 | 0.19 |
| DICHLOROETHYLENE, CIS-1,2- | 156-59-2 | [0.01] 0.002 | [P] I |  |  |  |  |  |  | 49 | X | 3500 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 60 | 0.01 |
| DICHLOROETHYLENE, TRANS-1,2- | 156-60-5 | 0.02 | I |  |  | 0.06 | P |  |  | 47 | X | 6300 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 48 | 0.01 |
| DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | 75-09-2 | [0.06] 0.006 | I | [0.0075] 0.002 | I | [1] 0.6 | [D] I | [0.00000047] 0.00000001 | I | 16 | X | 20000 | 1,2,3 | 13100 |  | 15000 | X | 40 | 4.50 |
| DICHLOROPHENOL, 2,4- | 120-83-2 | 0.003 | I |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 4500 | 1 |  |  |  |  | 210 | 5.88 |
| DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, 2,4- (2,4-D) | 94-75-7 | 0.01 | I |  |  |  |  |  |  | 59 |  | 677 | 4,5,6,7,10 |  |  |  |  | 215 | 1.39 |
| DICHLOROPROPANE, 1,2- | 78-87-5 | 0.09 | D | 0.036 | C | 0.004 | I | 0.00001 | C | 47 | X | 2700 | 1,3,4 | 13100 |  | 15000 | X | 96 | 0.10 |
| DICHLOROPROPENE, 1,3- | 542-75-6 | 0.03 | I | 0.1 | I | 0.02 | I | 0.000004 | I | 27 | X | 2700 | 6 | 13100 |  | 15000 | X | 108 | 22.38 |
| DICHLOROPROPIONIC ACID, 2,2- (DALAPON) | 75-99-0 | 0.03 | I |  |  |  |  |  |  | 62 | X | 500000 | 5 | 13000 |  | 14900 | X | 190 | 2.11 |
| DICHLORVOS | 62-73-7 | 0.0005 | I | 0.29 | I | 0.0005 | I | 0.000083 | C | 50 |  | 10000 | 2,4,5 |  |  |  | X | 234 |  |
| DICYCLOPENTADIENE | 77-73-6 | 0.008 | P |  |  | 0.007 | P |  |  | 810 | X | 40 | 5 | 13000 |  | 14900 |  | 167 |  |
| DIELDRIN | 60-57-1 | 0.00005 | I | 16 | I |  |  | 0.0046 | I | 11000 |  | 0.17 | 4,5,6 |  |  |  |  | 385 | 0.12 |
| DIETHANOLAMINE | 111-42-2 |  |  |  |  | 0.003 | C |  |  | 4 |  | 1000000 | 2,3,9 |  |  |  | X | 269 |  |
| DIETHYL PHTHALATE | 84-66-2 | 0.8 | I |  |  |  |  |  |  | 81 |  | 1080 | 4,5,6 |  |  |  | X | 298 | 2.25 |
| DIFLUBENZURON | 35367-38-5 | 0.02 | I |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 0.2 | 2 |  |  |  |  | 201 |  |
| DIISOPROPYL METHYLPHOSPHONATE | 1445-75-6 | 0.08 | I |  |  |  |  |  |  | 10 | X | 160000 | 9 | 13000 |  | 14900 | X | 190 |  |
| DIMETHOATE | 60-51-5 | 0.0002 | I |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 25000 | 4 |  |  |  |  | 361 | 2.26 |
| DIMETHOXYBENZIDINE, 3,3- | 119-90-4 |  |  | 0.014 | H |  |  |  |  | 1,300 |  | 60 | 9 |  |  |  |  | 331 | 0.69 |
| DIMETHRIN | 70-38-2 | 0.3 | M |  |  |  |  |  |  | 27,000 |  | 0.036 | 13 |  |  |  |  | 353 |  |
| DIMETHYLAMINOAZOBENZENE, P- | 60-11-7 |  |  | 4.6 | C |  |  | 0.0013 | C | 1000 |  | 13.6 | 7 |  |  |  |  | 335 | 4.50 |
| DIMETHYLANILINE, N,N- | 121-69-7 | 0.002 | I |  |  |  |  |  |  | 180 | X | 1200 | 5,6,7,9 | 13000 |  | 14900 | X | 192 | 0.69 |
| DIMETHYLBENZIDINE, 3,3- | 119-93-7 |  |  | 11 | [H] P |  |  |  |  | 22,000 |  | 1300 | 10 |  |  |  |  | 300 | 18.07 |
| DIMETHYL METHYLPHOSPHONATE | 756-79-6 | 0.06 | P | 0.0017 | P |  |  |  |  | 5 | X | 1000000 | 14 | 13000 |  | 14900 | X | 181 |  |
| DIMETHYLPHENOL, 2,4- | 105-67-9 | 0.02 | I |  |  |  |  |  |  | 130 |  | 7869 | 1,4,6,7 |  |  |  | X | 211 | 18.07 |
| DINITROBENZENE, 1,3- | 99-65-0 | 0.0001 | I |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 523 | 3,5,6,7 |  |  |  |  | 291 | 0.69 |
| DINITROPHENOL, 2,4- | 51-28-5 | 0.002 | I |  |  |  |  |  |  | 0.79 |  | 5600 | 2,4,5,6,7 |  |  |  |  | 332 | 0.48 |
| DINITROTOLUENE, 2,4- | 121-14-2 | 0.002 | I | 0.31 | C |  |  | 0.000089 | C | 51 |  | 270 | 4,5,6 |  |  |  |  | 300 | 0.69 |
| DINITROTOLUENE, 2,6- (2,6-DNT) | 606-20-2 | 0.001 | P |  |  |  |  |  |  | 74 |  | 200 | 6 |  |  |  |  | 300 | 0.69 |
| DINOSEB | 88-85-7 | 0.001 | I |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 50 | 5 |  |  |  |  | 223 | 1.03 |
| DIOXANE, 1,4- | 123-91-1 | [0.1] 0.03 | [D] I | [0.011] 0.1 | I | [3.6] 0.11 | D | 0.0000077 | C | 7.8 | X | 1000000 | 5 | 13000 |  | 14900 | X | 101 | 0.69 |
| DIPHENAMID | 957-51-7 | 0.03 | I |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 260 | 5 |  |  |  |  | 210 |  |
| DIPHENYLAMINE | 122-39-4 | 0.025 | I |  |  |  |  |  |  | 190 |  | 300 | 3 |  |  |  |  | 302 | 4.50 |
| DIPHENYLHYDRAZINE, 1,2- | 122-66-7 |  |  | 0.8 | I |  |  | 0.00022 | I | 660 |  | 0.252 | 6 |  |  |  |  | 309 | 0.69 |
| DIQUAT | 85-00-7 | 0.0022 | I |  |  |  |  |  |  | 2.6 |  | 700000 | 5 |  |  |  |  | 355 |  |
| DISULFOTON | 298-04-4 | 0.00004 | I |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 25 | 4,5,6 |  |  |  | X | 332 | 6.02 |
| DITHIANE, 1,4- | 505-29-3 | 0.01 | I |  |  |  |  |  |  | 22.7 | [x] X | 3000 | 15 | 13000 |  | 14900 |  | 199 |  |
| DIURON | 330-54-1 | 0.002 | I |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 42 | 2,4,5 |  |  |  |  | 354 |  |
| ENDOSULFAN | 115-29-7 | 0.006 | I |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  | 0.48 | 4 |  |  |  |  | 401 | 2.78 |
| ENDOSULFAN I (ALPHA) | 959-98-8 | 0.006 | S |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 0.5 | 6 |  |  |  |  | 401 |  |
| ENDOSULFAN II (BETA) | 33213-65-9 | 0.006 | S |  |  |  |  |  |  | 2300 |  | 0.45 | 6 |  |  |  |  | 390 |  |
| ENDOSULFAN SULFATE | 1031-07-8 | 0.006 | S |  |  |  |  |  |  | 2300 |  | 0.117 | 7,9 |  |  |  |  | 409 |  |
| ENDOTHALL | 145-73-3 | 0.02 | I |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 100000 | 2 |  |  |  |  | 350 |  |
| ENDRIN | 72-20-8 | 0.0003 | I |  |  |  |  |  |  | 11000 |  | 0.23 | 4,6,7,9 |  |  |  |  | 245 |  |
| EPICHLOROHYDRIN | 106-89-8 | 0.006 | P | 0.0099 | I | 0.001 | I | 0.0000012 | I | 35 | X | 65800 | 1,3,4 | 13000 |  | 14900 | X | 116 | 4.50 |
| ETHEPHON | 16672-87-0 | 0.005 | I |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1240000 | 12 |  |  |  |  | 201 |  |
| ETHION | 563-12-2 | 0.0005 | I |  |  |  |  |  |  | 8700 |  | 0.85 | 4,6,9,10 |  |  |  | X | 415 |  |
| ETHOXYETHANOL, 2- (EGEE) | 110-80-5 | 0.4 | H |  |  | 0.2 | I |  |  | 12 | X | 1000000 | 2 | 13200 |  | 15000 | X | 136 | 4.50 |
| ETHYL ACETATE | 141-78-6 | 0.9 | I |  |  |  |  |  |  | 59 | X | 80800 | 1,2,3,4,5,6 | 13100 |  | 15000 | X | 77 | 18.07 |
| ETHYL ACRYLATE | 140-88-5 |  |  | 0.048 | H |  |  |  |  | 110 | X | 15000 | 1,2,6 | 13100 |  | 15100 | X | 100 | 18.07 |
| ETHYL BENZENE | 100-41-4 | 0.1 | I |  |  | 1 | I |  |  | 220 | X | 161 | 1,3,4 | 13100 |  | 15000 | X | 136 | 1.11 |
| ETHYL DIPROPYLTHIOCARBAMATE, S- (EPTC) | 759-94-4 | 0.025 | I |  |  |  |  |  |  | 240 | X | 365 | 2 | 12900 |  | 14900 | X | 127 |  |
| ETHYL ETHER | 60-29-7 | 0.2 | I |  |  |  |  |  |  | 68 | X | 60400 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 35 |  |
| ETHYL METHACRYLATE | 97-63-2 | 0.09 | H |  |  | 0.3 | P |  |  | 22 | X | 4635.5 | 9,10 | 13100 |  | 15000 | X | 117 |  |
| ETHYLENE CHLORHYDRIN | 107-07-3 | 0.02 | P |  |  |  |  |  |  | 1 | X | 1000000 | 9 | 13000 |  | 14900 | X | 128 |  |
| ETHYLENE GLYCOL | 107-21-1 | 2 | I |  |  | 0.4 | C |  |  | 4.4 | X | 1000000 | 2 | 13100 |  | 15100 | X | 198 | 10.54 |
| ETHYLENE THIOUREA (ETU) | 96-45-7 | 0.00008 | I | 0.045 | C |  |  | 0.000013 | C | 0.23 |  | 20000 | 2 |  |  |  |  | 347 | 4.50 |
| ETHYL P-NITROPHENYL PHENYLPHOSPHORO THIOATE | 2104-64-5 | 0.00001 | I |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  | 3.1 | 4 |  |  |  |  | 215 |  |
| FENAMIPHOS | 22224-92-6 | 0.00025 | I |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 329 | 2 |  |  |  |  | 390 |  |
| FENVALERATE (PYDRIN) | 51630-58-1 | 0.025 | I |  |  |  |  |  |  | 4,400 |  | 0.085 | 5 |  |  |  | X | 300 |  |
| FLUOMETURON | 2164-17-2 | 0.013 | I |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 97.5 | 2,5,6,8 |  |  |  |  | 318 |  |
| FLUORANTHENE | 206-44-0 | 0.04 | I |  |  |  |  |  |  | 49000 |  | 0.26 | 1,5,6 |  |  |  |  | 375 | 0.29 |
| FLUORENE | 86-73-7 | 0.04 | I |  |  |  |  |  |  | 7900 |  | 1.9 | 1 |  |  |  |  | 298 | 2.11 |
| FLUOROTRICHLOROMETHANE (FREON 11) | 75-69-4 | 0.3 | I |  |  | 0.7 | H |  |  | 130 | X | 1090 | 1,4,5,6 | 13100 |  | 15000 | X | 24 | 0.35 |
| FONOFOS | 944-22-9 | 0.002 | I |  |  |  |  |  |  | 1100 |  | 13 | 5,6,8 |  |  |  | X | 324 |  |
| FORMALDEHYDE | 50-00-0 | 0.2 | I |  |  | 0.0098 | D | 0.000013 | I | 3.6 | X | 55000 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | -21 | 18.07 |
| FORMIC ACID | 64-18-6 | [2] 0.9 | [H] P |  |  | [0.003] 0.0003 | [P] X |  |  | 0.54 | X | 1000000 | 2 | 13000 |  | 14900 | X | 101 | 18.07 |
| FOSETYL-AL | 39148-24-8 | 3 | I |  |  |  |  |  |  | 310 |  | 120000 | 2 |  |  |  |  | 464 |  |
| FURAN | 110-00-9 | 0.001 | I |  |  |  |  |  |  | 130 | X | 10000 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 31 | 2.25 |
| FURFURAL | 98-01-1 | 0.003 | I |  |  | 0.05 | H |  |  | 6.3 | X | 91000 | 1,2,3 | 13000 |  | 14900 | X | 162 |  |
| GLYPHOSATE | 1071-83-6 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | 3500 |  | 12000 | 1,5,6 |  |  |  |  | 417 |  |
| HEPTACHLOR | 76-44-8 | 0.0005 | I | 4.5 | I |  |  | 0.0013 | I | 6800 |  | 0.18 | 4,6,7 |  |  |  |  | 310 | 46.84 |
| HEPTACHLOR EPOXIDE | 1024-57-3 | 0.000013 | I | 9.1 | I |  |  | 0.0026 | I | 21000 |  | 0.311 | 4,6,7,9 |  |  |  |  | 341 | 0.23 |
| HEXACHLOROBENZENE | 118-74-1 | 0.0008 | I | 1.6 | I |  |  | 0.00046 | I | 3800 |  | 0.006 | 1,4,5 |  |  |  |  | 319 | 0.06 |
| HEXACHLOROBUTADIENE | 87-68-3 | 0.001 | P | 0.078 | I |  |  | 0.000022 | I | 4700 |  | 2.89 | 4,5,6,7 |  |  |  | X | 215 | 0.69 |
| HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE | 77-47-4 | 0.006 | I |  |  | 0.0002 | I |  |  | 7200 |  | 1.8 | 5,6,7 |  |  |  | X | 239 | 4.50 |
| HEXACHLOROETHANE | 67-72-1 | [0.001] 0.0007 | I | [0.014] 0.04 | I | 0.03 | I | [0.000004] 0.00001 | [I] C | 2200 | X | 50 | 1 | 13000 |  | 15000 |  | 187 | 0.69 |
| HEXANE | 110-54-3 | 0.06 | H |  |  | 0.7 | I |  |  | 3600 | X | 9.5 | 1,5,6 | 13100 |  | 15000 | X | 69 |  |
| HEXAZINONE | 51235-04-2 | 0.033 | I |  |  |  |  |  |  | 41 |  | 330000 | 1,2 |  |  |  |  | 408 |  |
| HEXYTHIAZOX (SAVEY) | 78587-05-0 | 0.025 | I |  |  |  |  |  |  | 6,500 |  | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 539 |  |
| HMX | 2691-41-0 | 0.05 | I |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 16 |  |  |  |  | 436 |  |
| HYDRAZINE/HYDRAZINE SULFATE | 302-01-2 |  |  | 3 | I | [0.0002] 0.00003 | [C] P | 0.0049 | I | 0.0053 | X | 1000000 | 2 | 13000 |  | 15000 | X | 114 | 18.07 |
| HYDROQUINONE | 123-31-9 | 0.04 | P | [0.066] 0.06 | P |  |  |  |  | 10 |  | 70000 | 2,3,5 |  |  |  |  | 285 | 18.07 |
| INDENO[1,2,3-CD]PYRENE | 193-39-5 |  |  | 0.73 | N |  |  | 0.00011 | C | 31000000 |  | 0.062 | 5 |  |  |  |  | 536 | 0.17 |
| IPRODIONE | 36734-19-7 | 0.04 | I |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  | 13 | 2 |  |  |  |  | 545 |  |
| ISOBUTYL ALCOHOL | 78-83-1 | 0.3 | I |  |  |  |  |  |  | 60 | X | 81000 | 1,2,3,4,5 | 13000 |  | 14900 | X | 108 | 17.57 |
| ISOPHORONE | 78-59-1 | 0.2 | I | 0.00095 | I | 2 | C |  |  | 31 |  | 12000 | 2,4,5 |  |  |  | X | 215 | 4.5 |
| ISOPROPYL METHYLPHOSPHONATE | 1832-54-8 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | [1.64] 1.84 |  | 50000 | 13 |  |  |  | X | 230 |  |
| KEPONE | 143-50-0 | [0.0005] 0.0003 | [D] I | [16] 10 | [C] I |  |  | 0.0046 | C | 55000 |  | 7.6 | 4 |  |  |  |  | 350 | 0.17 |
| MALATHION | 121-75-5 | 0.02 | I |  |  |  |  |  |  | 1300 |  | 143 | 4 |  |  |  | X | 351 | 2.46 |
| MALEIC HYDRAZIDE | 123-33-1 | 0.5 | I |  |  |  |  |  |  | 2.8 |  | 6000 | 4 |  |  |  |  | 260 |  |
| MANEB | 12427-38-2 | 0.005 | I |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 23 | 9,13 |  |  |  |  | 351 |  |
| MERPHOS OXIDE | 78-48-8 | 0.00003 | I |  |  |  |  |  |  | 53,000 |  | 2.3 | 8,10,12 |  |  |  | X | 392 |  |
| METHACRYLONITRILE | 126-98-7 | 0.0001 | I |  |  | [0.0007] 0.03 | [H] P |  |  | 21 | X | 25700 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 90 |  |
| METHAMIDOPHOS | 10265-92-6 | 0.00005 | I |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 2000000 | 5 |  |  |  |  | 223 |  |
| METHANOL | 67-56-1 | 0.5 | I |  |  | 4 | C |  |  | 2.8 | X | 1000000 | 2 | 13100 |  | 15100 | X | 65 | 36.14 |
| METHOMYL | 16752-77-5 | 0.025 | I |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 58000 | 2 |  |  |  |  | 228 |  |
| METHOXYCHLOR | 72-43-5 | 0.005 | I |  |  |  |  |  |  | 63000 |  | 0.045 | 4,5,6 |  |  |  |  | 346 | 0.69 |
| METHOXYETHANOL, 2- | 109-86-4 | [0.003] 0.005 | P |  |  | 0.02 | I |  |  |  | X | 1000000 | 2 | 13100 |  | 15000 | X | 124 | 4.50 |
| METHYL ACETATE | 79-20-9 | 1 | H |  |  |  |  |  |  | 30 | X | 243500 | 4,5,6 | 13100 |  | 15100 | X | 57 |  |
| METHYL ACRYLATE | 96-33-3 | 0.03 | H |  |  | 0.02 | P |  |  | 55 | X | 52000 | 1,2,5 | 13100 |  | 15100 | X | 70 | 18.07 |
| METHYL CHLORIDE | 74-87-3 | [0.004] | [M] | 0.013 | H | 0.09 | I | 0.0000018 | H | 6 | X | 6180 | 1,2,3,4 | 13200 |  | 15000 | X | -24 | 4.50 |
| METHYL ETHYL KETONE | 78-93-3 | 0.6 | I |  |  | 5 | I |  |  | 32 | X | 275000 | 1,2,3,4,5 | 13100 |  | 15100 | X | 80 | 2.57 |
| METHYL HYDRAZINE | 60-34-4 | 0.001 | P |  |  | 0.00002 | X | 0.001 | X | 1 | X | 1000000 | 2 | 1300 |  | 14900 | X | 88 | 5.27 |
| METHYL ISOBUTYL KETONE | 108-10-1 | 0.08 | H |  |  | 3 | I |  |  | 17 | X | 19550 | 1,2,4,5 | 13100 |  | 15100 | X | 117 | 18.07 |
| METHYL ISOCYANATE | 624-83-9 |  |  |  |  | 0.001 | C |  |  | 10 | X | 100000 | 7 | 13000 |  | 15000 | X | 40 |  |
| METHYL N-BUTYL KETONE (2-HEXANONE) | 591-78-6 | [0.04] 0.005 | [N] I |  |  | [0.005] 0.03 | [N] I |  |  | 54 | X | 17500 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 128 |  |
| METHYL METHACRYLATE | 80-62-6 | 1.4 | I |  |  | 0.7 | I |  |  | 10 | X | 15600 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 100 | 4.50 |
| METHYL METHANESULFONATE | 66-27-3 |  |  | 0.099 | C |  |  | 0.000028 | C | 5.2 |  | 200000 | 2 |  |  |  | X | 203 |  |
| METHYL PARATHION | 298-00-0 | 0.00025 | I |  |  |  |  |  |  | 790 |  | 25 | 4,5,6 |  |  |  |  | 348 | 3.61 |
| METHYL STYRENE (MIXED ISOMERS) | 25013-15-4 | 0.006 | H |  |  | 0.04 | H |  |  | 2,200 | X | 89 | 9 | 13100 |  | 15000 | X | 163 |  |
| METHYL TERT-BUTYL ETHER (MTBE) | 1634-04-4 |  |  | 0.0018 | C | 3 | I | 0.00000026 | C | 12 | X | 45000 | 1,2,4,6 | 13100 |  | 15100 | X | 55 | 0.69 |
| METHYLCHLOROPHENOXYACETIC ACID (MCPA) | 94-74-6 | 0.0005 | I |  |  |  |  |  |  | 112 |  | 1000 | 5,6,8,9 |  |  |  |  | 287 | 1.39 |
| METHYLENE BIS(2-CHLOROANILINE), 4,4'- | 101-14-4 | 0.002 | P | 0.1 | P |  |  | 0.00043 | C | 3,000 |  | 13.9 | 10 |  |  |  |  | 379 |  |
| METHYLNAPHTHALENE, 2- | 91-57-6 | 0.004 | I |  |  | 0.003 | S |  |  | 16000 |  | 25 | 1 |  |  |  |  | 241 |  |
| METHYLSTYRENE, ALPHA | 98-83-9 | 0.07 | H |  |  |  |  |  |  | 660 | X | 560 | 9 | 13100 |  | 15100 | X | 165 |  |
| METOLACHLOR | 51218-45-2 | 0.15 | I |  |  |  |  |  |  | 182 | X | 530 | 1,5 | 13000 |  | 15000 | X | 100 |  |
| METRIBUZIN | 21087-64-9 | 0.025 | I |  |  |  |  |  |  | 95 |  | 1200 | 1,5 |  |  |  |  | 367 |  |
| MONOCHLOROACETIC ACID | 79-11-8 | [0.01] 0.002 | [M] H |  |  |  |  |  |  | 0.24 | X | 858000 | 17 | 13000 |  | 14900 |  | 189 |  |
| NAPHTHALENE | 91-20-3 | 0.02 | I |  |  | 0.003 | I |  |  | 950 |  | 30 | 3 |  |  |  |  | 218 | 0.98 |
| NAPHTHYLAMINE, 1- | 134-32-7 |  |  | 1.8 | S |  |  | 0.00051 | S | 3200 |  | 1690 | 2 |  |  |  |  | 301 | 0.69 |
| NAPHTHYLAMINE, 2- | 91-59-8 |  |  | 1.8 | C |  |  | 0.00051 | C | 87 |  | 6.4 | 6 |  |  |  |  | 306 | 0.69 |
| NAPROPAMIDE | 15299-99-7 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | 880 |  | 70 | 2 |  |  |  |  | 399 |  |
| NITROANILINE, M- | 99-09-2 | 0.0003 | P | 0.021 | P | 0.001 | P |  |  | 18 |  | 100 | 3 |  |  |  |  | 306 |  |
| NITROANILINE, O- | 88-74-4 | [0.003] 0.01 | [P] X |  |  | [0.0001] 0.00005 | [P] X |  |  | 27 |  | 1200 | 6 |  |  |  |  | 284 |  |
| NITROANILINE, P- | 100-01-6 | 0.004 | P | 0.02 | P | 0.006 | P |  |  | 15 |  | 800 | 2 |  |  |  |  | 332 |  |
| NITROBENZENE | 98-95-3 | 0.002 | I |  |  | 0.009 | I | 0.00004 | I | 130 |  | 2000 | 2 |  |  |  | X | 211 | 0.64 |
| NITROGUANIDINE | 556-88-7 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  | 4400 | 9 |  |  |  |  | 231 |  |
| NITROPHENOL, 2- | 88-75-5 | 0.008 | S |  |  |  |  |  |  | 37 |  | 2100 | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  | 215 | 9.01 |
| NITROPHENOL, 4- | 100-02-7 | 0.008 | N |  |  |  |  |  |  | 230 |  | 16000 | 2 |  |  |  |  | 279 | 25.81 |
| NITROPROPANE, 2- | 79-46-9 |  |  |  |  | 0.02 | I | 0.0027 | H | 20 | X | 16700 | 1,3,4,5 | 13000 |  | 14900 | X | 120 | 0.69 |
| NITROSODIETHYLAMINE, N- | 55-18-5 |  |  | 150 | I |  |  | 0.043 | I | 26 | X | 93000 | 10 | 13000 |  | 14900 | X | 176 | 0.69 |
| NITROSODIMETHYLAMINE, N- | 62-75-9 | 0.000008 | P | 51 | I | 0.00004 | X | 0.014 | I | 8.5 | X | 1000000 | 2 | 13000 |  | 14900 | X | 154 | 0.69 |
| NITROSO-DI-N-BUTYLAMINE, N- | 924-16-3 |  |  | 5.4 | I |  |  | [0.016] 0.0016 | I | 450 |  | 1200 | [0, 13] 9, 10, 11 |  |  |  | X | 235 | 0.69 |
| NITROSODI-N-PROPYLAMINE, N- | 621-64-7 |  |  | 7 | I |  |  | 0.002 | C | 11 |  | 9900 | 6 |  |  |  | X | 206 | 0.69 |
| NITROSODIPHENYLAMINE, N- | 86-30-6 | [0.02] | [P] | 0.0049 | I |  |  | 0.0000026 | C | 580 |  | 35 | 1 |  |  |  |  | 269 | 3.72 |
| NITROSO-N-ETHYLUREA, N- | 759-73-9 |  |  | 27 | C |  |  | 0.0077 | C | 2 |  | 13000 | 9 |  |  |  |  | 223 | 1734.48 |
| OCTYL PHTHALATE, DI-N- | 117-84-0 | [0.04] 0.01 | P |  |  |  |  |  |  | 980000000 |  | 3 | 5 |  |  |  | X | 234 | 0.69 |
| OXAMYL (VYDATE) | 23135-22-0 | 0.025 | I |  |  |  |  |  |  | 7.1 |  | 280000 | 2 |  |  |  |  | 334 |  |
| PARAQUAT | 1910-42-5 | 0.0045 | I |  |  |  |  |  |  | 16200 |  | 660000 | 6,8 |  |  |  |  | 352 |  |
| PARATHION | 56-38-2 | 0.006 | H |  |  |  |  |  |  | 2300 |  | 20 | 2,4,5,6,7 |  |  |  | X | 375 |  |
| PCB-1016 (AROCLOR) | 12674-11-2 | 0.00007 | I | 0.07 | I |  |  | 0.00002 | I | 110000 |  | 0.25 | 5 |  |  |  | X | 325 |  |
| PCB-1221 (AROCLOR) | 11104-28-2 |  |  | 2 | I |  |  | 0.00057 | I | 1900 |  | 0.59 | 5 |  |  |  | X | 275 |  |
| PCB-1232 (AROCLOR) | 11141-16-5 |  |  | 2 | I |  |  | 0.00057 | I | 1500 |  | 1.45 | 7 |  |  |  | X | 290 |  |
| PCB-1242 (AROCLOR) | 53469-21-9 |  |  | 2 | I |  |  | 0.00057 | I | 48000 |  | 0.1 | 5 |  |  |  | X | 325 |  |
| PCB-1248 (AROCLOR) | 12672-29-6 |  |  | 2 | I |  |  | 0.00057 | I | 190000 |  | 0.054 | 7,9,11 |  |  |  | X | 340 |  |
| PCB-1254 (AROCLOR) | 11097-69-1 | 0.00002 | I | 2 | I |  |  | 0.00057 | I | 810000 |  | 0.057 | 5 |  |  |  | X | 365 |  |
| PCB-1260 (AROCLOR) | 11096-82-5 |  |  | 2 | I |  |  | 0.00057 | I | 1800000 |  | 0.08 | 5 |  |  |  |  | 385 |  |
| PEBULATE | 1114-71-2 | 0.05 | H |  |  |  |  |  |  | 630 |  | 92 | 5 |  |  |  | X | 303 |  |
| PENTACHLOROBENZENE | 608-93-5 | 0.0008 | I |  |  |  |  |  |  | 32000 |  | 0.74 | 1,5,6,7 |  |  |  |  | 277 | 0.37 |
| PENTACHLOROETHANE | 76-01-7 |  |  | 0.09 | P |  |  |  |  | 1905 | X | 480 | 1,3 | 13100 |  | 15100 | X | 160 |  |
| PENTACHLORONITROBENZENE | 82-68-8 | 0.003 | I | 0.26 | H |  |  |  |  | 7900 |  | 0.44 | 4,6,8 |  |  |  |  | 328 | 0.36 |
| PENTACHLOROPHENOL | 87-86-5 | [0.03] 0.005 | I | [0.12] 0.4 | I |  |  | 0.0000046 | C | 20000 |  | 14 | 1,2,4,5 |  |  |  |  | 310 | 0.17 |
| PHENACETIN | 62-44-2 |  |  | 0.0022 | C |  |  | 0.00000063 | C | 110 |  | 763 | 2,3,9 |  |  |  |  | 341 | 4.50 |
| PHENANTHRENE | 85-01-8 | 0.3 | S |  |  |  |  |  |  | 38000 |  | 1.1 | 1,4,5 |  |  |  |  | 341 | 0.63 |
| PHENOL | 108-95-2 | 0.3 | I |  |  | 0.2 | C |  |  | 22 | X | 84300 | 1,2,3,4 | 13000 |  | 14900 |  | 182 | 36.14 |
| PHENYL MERCAPTAN | 108-98-5 | [0.00001] 0.001 | [H] P |  |  |  |  |  |  | 562 | X | 653 | 5,9 | 13000 |  | 15000 | X | 170 |  |
| PHENYLENEDIAMINE, M- | 108-45-2 | 0.006 | I |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 351000 | 3 |  |  |  |  | 286 | 4.50 |
| PHENYLPHENOL, 2- | 90-43-7 |  |  | 0.0019 | H |  |  |  |  | 5,700 |  | 700 | 5 |  |  |  |  | 280 | 18.07 |
| PHORATE | 298-02-2 | 0.0002 | H |  |  |  |  |  |  | 810 |  | 50 | 2 |  |  |  | X | 319 |  |
| PHTHALIC ANHYDRIDE | 85-44-9 | 2 | I |  |  | 0.02 | C |  |  | 79 |  | 6170 | 2 |  |  |  |  | 285 | 13490.40 |
| PICLORAM | 1918-02-1 | 0.07 | I |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 430 | 2 |  |  |  |  | 373 |  |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS (AROCLORS) (PCBS) | 1336-36-3 |  |  | 2 | I |  |  | 0.00057 | I |  |  | 0.0505 | 10,13 |  |  |  |  | 360 |  |
| PROMETON | 1610-18-0 | 0.015 | I |  |  |  |  |  |  | 346 |  | 750 | 2,5 |  |  |  |  | 347 |  |
| PRONAMIDE | 23950-58-5 | 0.075 | I |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 15 | 2 |  |  |  |  | 321 |  |
| PROPANIL | 709-98-8 | 0.005 | I |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 225 | 2 |  |  |  |  | 355 |  |
| PROPANOL, 2- (ISOPROPYL ALCOHOL) | 67-63-0 |  |  |  |  | 7 | C |  |  | 25 | X | 1000000 | 2 | 13000 |  | 14900 | X | 82 |  |
| PROPAZINE | 139-40-2 | 0.02 | I |  |  |  |  |  |  | 155 |  | 8.6 | 1,5 |  |  |  | X | 318 |  |
| PROPHAM | 122-42-9 | 0.02 | I |  |  |  |  |  |  | 51 |  | 250 | 5 |  |  |  |  | 257 |  |
| PROPYLBENZENE, N- | 103-65-1 | [0.04] 0.1 | [N] X |  |  | 1 | X |  |  | 720 | X | 52 | 6 | 13100 |  | 15100 | X | 159 |  |
| PROPYLENE OXIDE | 75-56-9 |  |  | 0.24 | I | 0.03 | I | 0.0000037 | I | 25 | X | 405000 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 34 |  |
| PYRENE | 129-00-0 | 0.03 | I |  |  |  |  |  |  | 68000 |  | 0.132 | 1 |  |  |  |  | 393 | 0.07 |
| PYRIDINE | 110-86-1 | 0.001 | I |  |  |  |  |  |  | 0.0066 | X | 1000000 | 2 | 13100 |  | 15000 | X | 115 | 18.07 |
| QUINOLINE | 91-22-5 |  |  | 3 | I |  |  |  |  | 1,300 |  | 60000 | 1,3,5 |  |  |  | X | 238 | 12.65 |
| QUIZALOFOP (ASSURE) | 76578-14-8 | 0.009 | I |  |  |  |  |  |  | 580 |  | 0.3 | 2 |  |  |  |  | 220 |  |
| RDX | 121-82-4 | 0.003 | I | 0.11 | I |  |  | [0.0000031] | [I] | 70 |  | 59.9 | 1,9 |  |  |  |  | 353 |  |
| RESORCINOL | 108-46-3 | 2 | TE |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 717000 |  |  |  |  |  | 280 |  |
| RONNEL | 299-84-3 | 0.05 | H |  |  |  |  |  |  | 580 |  | 40 | 2 |  |  |  |  | 349 |  |
| SIMAZINE | 122-34-9 | 0.005 | I | 0.12 | H |  |  |  |  | 110 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 225 |  |
| STRYCHNINE | 57-24-9 | 0.0003 | I |  |  |  |  |  |  | 280 |  | 143 | 5 |  |  |  |  | 270 | 4.50 |
| STYRENE | 100-42-5 | 0.2 | I |  |  | 1 | I |  |  | 910 | X | 300 | 5 | 13100 |  | 15100 | X | 145 | 1.20 |
| TEBUTHIURON | 34014-18-1 | 0.07 | I |  |  |  |  |  |  | 620 |  | 2500 | 2 |  |  |  |  | 394 |  |
| TERBACIL | 5902-51-2 | 0.013 | I |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 710 | 2 |  |  |  |  | 396 |  |
| TERBUFOS | 13071-79-9 | 0.000025 | H |  |  |  |  |  |  | 510 |  | 5 | 6 |  |  |  | X | 332 |  |
| TETRACHLOROBENZENE, 1,2,4,5- | 95-94-3 | 0.0003 | I |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  | 0.583 | 1,5,6,7 |  |  |  |  | 245 | 0.69 |
| TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN, 2,3,7,8- (TCDD) | 1746-01-6 | [0.000000001] 0.0000000007 | D | 130000 | C | 0.00000004 | C | 38 | C | 4300000 |  | 0.0000193 | 6 |  |  |  |  | 412 | 0.21 |
| TETRACHLOROETHANE, 1,1,1,2- | 630-20-6 | 0.03 | I | 0.026 | I |  |  | 0.0000074 | I | 980 | X | 1100 | 1 | 13000 |  | 14600 | X | 131 | 3.79 |
| TETRACHLOROETHANE, 1,1,2,2- | 79-34-5 | [0.004] 0.02 | I | 0.2 | I |  |  | 0.000058 | I | 79 | X | 2860 | 2 | 13100 |  | 15100 | X | 147 | 0.56 |
| TETRACHLOROETHYLENE (PCE) | 127-18-4 | [0.01] 0.006 | I | [0.052] 0.0021 | [N] I | [0.5] 0.04 | [N ] I | [0.00000058] 0.00000026 | [N] I | 300 | X | 162 | 1,2,3,4,5 | 13100 |  | 15000 | X | 121 | 0.03 |
| TETRACHLOROPHENOL, 2,3,4,6- | 58-90-2 | 0.03 | I |  |  |  |  |  |  | 6200 |  | 183 | 6 |  |  |  |  | 288 | 0.69 |
| TETRAETHYL LEAD | 78-00-2 | 0.0000001 | I |  |  |  |  |  |  | 4900 |  | 0.8 | 5 |  |  |  | X | 202 | 4.50 |
| TETRAETHYLDITHIOPYROPHOSPHATE | 3689-24-5 | 0.0005 | I |  |  |  |  |  |  | 550 |  | 25 | 2 |  |  |  | X | 349 |  |
| TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | [0.2] 0.9 | [N] I | 0.0076 | N | [0.3] 2 | [N] I | 0.00000194 | N | 43 | X | 300000 | 1,6,7 | 13100 |  | 15100 | X | 66 |  |
| THIOFANOX | 39196-18-4 | 0.0003 | H |  |  |  |  |  |  | 0.022 |  | 5200 | 9 |  |  |  |  | 280 |  |
| THIRAM | 137-26-8 | 0.005 | I |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 30 | 4 |  |  |  |  | 339 |  |
| TOLUENE | 108-88-3 | 0.08 | I |  |  | 5 | I |  |  | 130 | X | 532.4 | 1,2,3,4 | 13100 |  | 15000 | X | 111 | 9.01 |
| TOLUIDINE, M- | 108-44-1 |  |  | 0.18 | S |  |  | 0.000051 | S | 140 |  | 15030 | 6 |  |  |  | X | 203 |  |
| TOLUIDINE, O- | 95-53-4 |  |  | [0.18] 0.016 | [C] P |  |  | 0.000051 | C | 410 |  | 15000 | 1,3,5 |  |  |  | X | 200 | 18.07 |
| TOLUIDINE, P- | 106-49-0 |  |  | [0.19] 0.03 | [H] P |  |  |  |  | 320 |  | 7410 | 1,2,3 |  |  |  |  | 200 |  |
| TOXAPHENE | 8001-35-2 |  |  | 1.1 | I |  |  | 0.00032 | I | 1500 |  | 3 | 2,4,5 |  |  |  |  | 432 |  |
| TRIALLATE | 2303-17-5 | 0.013 | I |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  | 4 | 5 |  |  |  | X | 343 |  |
| TRIBROMOMETHANE (BROMOFORM) | 75-25-2 | 0.02 | I | 0.0079 | I |  |  | 0.0000011 | I | 130 | X | 3050 | 1,2,3,4 | 13100 |  | 15100 | X | 149 | 0.69 |
| TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETHANE, 1,1,2- | 76-13-1 | 30 | I |  |  | 30 | H |  |  | 1,200 | X | 170 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 48 | 0.35 |
| TRICHLOROBENZENE, 1,2,4- | 120-82-1 | 0.01 | I | [0.0036] 0.029 | [C] P | [0.004] 0.002 | P |  |  | 1500 |  | 44.4 | 1,4,6,7 |  |  |  | X | 213 | 0.69 |
| TRICHLOROBENZENE, 1,3,5- | 108-70-3 | 0.006 | M |  |  | [0.004] 0.002 | S |  |  | 3100 |  | 5.8 | 5 |  |  |  |  | 208 |  |
| TRICHLOROETHANE, 1,1,1- | 71-55-6 | 2 | I |  |  | 5 | I |  |  | 100 | X | 1495 | 1,4,5,6 | 13100 |  | 15000 | X | 74 | 0.05 |
| TRICHLOROETHANE, 1,1,2- | 79-00-5 | 0.004 | I | 0.057 | I | 0.0002 | X | 0.000016 | I | 76 | X | 4420 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 114 | 0.03 |
| TRICHLOROETHYLENE (TCE) | 79-01-6 | [0.006] 0.0005 | [N] I | [0.011] 0.05 | [N ] I | [0.5] 0.002 | [D] I | [0.0000017] 0.000004 | [N] I | 93 | X | 1100 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 87 | 0.02 |
| TRICHLOROPHENOL, 2,4,5- | 95-95-4 | 0.1 | I |  |  |  |  |  |  | 2400 |  | 1000 | 1,2,4 |  |  |  |  | 246 | 0.14 |
| TRICHLOROPHENOL, 2,4,6- | 88-06-2 | 0.001 | P | 0.011 | I |  |  | 0.0000031 | I | 1100 |  | 850 | 1,2,4,5 |  |  |  |  | 246 | 0.14 |
| TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID, 2,4,5- (2,4,5-T) | 93-76-5 | 0.01 | I |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 278 | 2,4,5 |  |  |  |  | 279 | 1.39 |
| TRICHLOROPHENOXYPROPIONIC ACID, 2,4,5- (2,4,5-TP)(SILVEX) | 93-72-1 | 0.008 | I |  |  |  |  |  |  | 1700 |  | 140 | 2 |  |  |  |  | 353 |  |
| TRICHLOROPROPANE, 1,1,2- | 598-77-6 | 0.005 | I |  |  |  |  |  |  | 24 | X | 2700 | 14 | 13100 |  | 15000 | X | 117 |  |
| TRICHLOROPROPANE, 1,2,3- | 96-18-4 | [0.006] 0.004 | I | [7] 160 | [H] I | [0.005] 0.0003 | [N] I |  |  | 280 | X | 1896 | 1,4,6 | 13100 |  | 15100 | X | 157 | 0.35 |
| TRICHLOROPROPENE, 1,2,3- | 96-19-5 | [0.01] 0.003 | [P] X |  |  | [0.001] 0.0003 | P |  |  | 190 | X | 2700 | 14 | 13100 |  | 15000 | X | 142 |  |
| TRIETHYLAMINE | 121-44-8 |  |  |  |  | 0.007 | I |  |  | 51 | X | 55000 | 1,4 | 13100 |  | 15100 | X | 90 |  |
| TRIFLURALIN | 1582-09-8 | 0.0075 | I | 0.0077 | I |  |  |  |  | 720 |  | 4 | 2,5,6,7 |  |  |  |  | 382 |  |
| TRIMETHYLBENZENE, 1,3,4- (TRIMETHYLBENZENE, 1,2,4-) | 95-63-6 | [0.05] | [P] |  |  | 0.007 | P |  |  | 2,200 | X | 56 | 1 | 13100 |  | 15000 | X | 169 | 4.50 |
| TRIMETHYLBENZENE, 1,3,5- | 108-67-8 | [0.05] 0.01 | [P] X |  |  | [0.006] | [P] |  |  | 660 | X | 48.9 | 1 | 13100 |  | 15100 | X | 165 |  |
| TRINITROGLYCEROL (NITROGLYCERIN) | 55-63-0 | 0.0001 | P | 0.017 | P |  |  |  |  |  | X | 1800 | 2,3,5 | 13000 |  | 15000 | X | 190 | 18.07 |
| TRINITROTOLUENE, 2,4,6- | 118-96-7 | 0.0005 | I | 0.03 | I |  |  |  |  | 1 |  | 100 | 2 |  |  |  |  | 240 |  |
| VINYL ACETATE | 108-05-4 | 1 | H |  |  | 0.2 | I |  |  | 2.8 | X | 20000 | 1 | 13200 |  | 15000 | X | 73 |  |
| VINYL BROMIDE (BROMOETHENE) | 593-60-2 |  |  |  |  | 0.003 | I | 0.000032 | H | 150 | X | 4180 | 12 | 13100 |  | 15000 | X | 16 | 0.09 |
| VINYL CHLORIDE | 75-01-4 | 0.003 | I | [0.72] 1.5 | I | 0.1 | I | [0.0000044] 0.000009 | I | 10 | X | 2700 | 1 | 13200 |  | 15000 | X | -13 | 0.09 |
| WARFARIN | 81-81-2 | 0.0003 | I |  |  |  |  |  |  | 910 |  | 17 | 4 |  |  |  |  | 356 | 4.50 |
| XYLENES (TOTAL) | 1330-20-7 | 0.2 | I |  |  | 0.1 | I |  |  | 350 | X | 175 | 13 | 13100 |  | 15000 | X | 140 | 0.69 |
| ZINEB | 12122-67-7 | 0.05 | I |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 10 | 4 |  |  |  |  | 474 |  |